XR-RM75 双臂遥操作系统阶段性研究报告

基于 PICO 4 Ultra、ROS2 Humble 与睿尔曼 RM75 的阶段一工程进展材料

文档定位：硕士中期汇报材料组成部分；聚焦总体方案、已完成工作、近期任务、数据协议与后续优化。

# 摘要

本项目面向 XR 双臂遥操作与后续半自动采摘任务，当前阶段以“低速、安全、可验证的闭环链路”为首要目标。系统由 PICO 4 Ultra 采集双手柄六自由度位姿与按键状态，通过 Unity Android 应用发送 UDP JSON 数据；ROS2 侧由输入节点解析并发布左右手柄话题，再由两个同构单臂遥操作节点分别完成相对位移映射、工作空间限幅、速度滤波和 RM75 适配执行。现阶段已经形成从手柄输入到左右 RM75 控制命令的基础链路，并保留 mock 仿真与真机接入两种执行路径。

当前尚未完成视觉链路、数据记录闭环、双臂碰撞检测、完整时间同步、状态回传和任务级自动采摘状态机。后续工作将围绕通信质量统计、软件急停、末端执行器控制、D405/D435 视觉接入、实验数据记录和半自动策略逐步推进。

# 一、整体思路

整体设计遵循“先形成基础遥操作闭环，再逐步叠加安全、感知和自动化能力”的路线。当前阶段不直接追求复杂任务策略，而是优先验证手柄输入、网络通信、ROS2 分发、控制映射、真机适配和安全停止路径是否可靠。

图1 系统总体架构与阶段一闭环链路

表1 总体设计原则

| 设计要点 | 实现方式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 相对位移遥操作 | 按下 grip 的第一帧锁定手柄与 TCP 起点，之后使用手柄位移增量生成目标 TCP | 降低绝对姿态漂移和初始姿态误差对机器人运动的影响 |
| 左右臂解耦 | 双臂模式启动 left_arm_teleop 与 right_arm_teleop 两个同构单臂节点 | 便于单臂验证、双臂组合和参数独立调整 |
| 统一输入消息 | UDP JSON 转换为 XrController，并发布 /xr/left_controller 与 /xr/right_controller | 屏蔽 Unity、模拟脚本和后续输入源差异 |
| 双执行路径 | MockRealManAdapter 用于无硬件验证，RealManAdapter 用于真机控制 | 支持从离线验证到真机联调的连续迁移 |
| 安全停止优先 | grip=false、UDP 超时、adapter 异常、节点退出和 PICO 暂停均触发停止 | 保证第一阶段具备基本硬件安全边界 |

# 二、已完成部分

截至当前版本，项目已经完成从 PICO/模拟 UDP 数据输入到 ROS2 控制节点，再到 RM75 适配层的基础链路。完成情况见表2。

表2 已完成工作清单

| 模块 | 完成内容 | 当前价值 |
| --- | --- | --- |
| Unity/PICO 端 | 完成 PicoControllerUdpSender、配置面板和保持唤醒逻辑，可发送左右手柄 pose、grip、trigger，并在暂停/退出时发送安全停止包 | 具备真实 XR 输入源，支持头显端参数调整 |
| xr_rm_input | 完成非阻塞 UDP 接收、JSON 兼容解析、左右手柄话题分发和 sample_udp_sender | 支撑真机输入与本机模拟输入的统一验证 |
| xr_rm_interfaces | 定义 XrController.msg，包含 header、hand、grip、trigger 和 pose | 形成统一数据契约 |
| xr_rm_teleop | 完成相对位移控制、坐标映射、工作空间限幅、圆柱半径限制、deadband、低通滤波和 debug topic | 形成核心遥操作控制闭环 |
| RealManAdapter | 完成 mock 仿真、RM75 连接、速度/pose_canfd 透传、安全限幅、可选初始化、末端外设配置与工具开合接口 | 具备 mock 和真机两种执行能力 |
| xr_rm_bringup | 完成 arm_debug.launch.py、左右/双臂 YAML、peripherals 配置和 launcher_ui | 形成统一运行入口和参数组织方式 |

图2 相对位移控制模型与安全限幅逻辑

# 三、即将完成部分

近期工作重点不是改变核心控制架构，而是提升系统可观测性、安全性和实验数据留存能力，为后续视觉与半自动任务提供可靠基础。

表3 近期工作计划

| 方向 | 即将完成内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 通信质量评估 | 统计 PICO/UDP 输入频率、延迟估计、丢包/超时次数 | 形成输入链路健康指标 |
| 数据记录 | 记录 /xr/*_controller、/xr_rm/*/cmd_vel、current_pose、target_pose 等关键话题 | 支持复现实验和离线分析 |
| 安全交互 | 增加软件急停 topic、UI Stop 状态提示、停止事件记录 | 提高现场演示和真机调试安全性 |
| 末端执行器 | 将 trigger 从预留字段接入夹爪开合或比例控制 | 形成手柄到末端工具的闭环输入 |
| 实验指标 | 定义最大速度、响应延迟、跟踪误差、超时停止时间等评价指标 | 为中期汇报和论文实验章节提供量化依据 |

# 四、当前项目结构

项目位于 ROS2 工作空间的 src 层，采用 packages 与 Unity 工程并行组织的方式。ROS2 侧主要负责接口、输入、控制和启动组织，Unity 侧负责 PICO 头显端数据采集与 UDP 发送。

图3 项目结构与分层职责

表4 当前代码结构说明

| 路径 | 职责 | 关键文件 |
| --- | --- | --- |
| xr_rm_interfaces | 定义跨模块消息接口 | msg/XrController.msg |
| xr_rm_input | 接收 UDP controller JSON，发布左右手柄话题，提供模拟发送器 | udp_controller_receiver.py, sample_udp_sender.py |
| xr_rm_teleop | 将手柄相对位移映射为 RM75 笛卡尔速度或 pose_canfd 目标 | single_arm_velocity_teleop.py, realman_adapter.py |
| xr_rm_bringup | 维护 launch、YAML、现场 UI 和运行入口 | arm_debug.launch.py, dual_arm_rm75.yaml, launcher_ui.py |
| unity/XR_RM_PICO_UDP_Sender | PICO 4 Ultra Unity 工程，负责手柄采集和 UDP 发送 | PicoControllerUdpSender.cs, PicoUdpConfigPanel.cs |
| docs | 保存面向汇报与配置的项目文档 | pico_udp_sender_ubuntu22_setup.md, 本次生成报告 |

# 五、UDP 数据结构

UDP 协议采用轻量 JSON 格式，兼容单手柄和双手柄两类载荷。ROS2 接收端将字段归一化为 XrController 消息，其中 grip 作为运动使能信号，trigger 当前作为末端工具输入预留。

图4 UDP JSON 到 ROS2 XrController 的映射关系

表5 UDP JSON 字段说明

| JSON 字段 | 类型 | 语义 | 当前用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| hand | string | left 或 right；双手柄 controllers 格式中也可由键名推断 | 决定发布到左/右手柄话题 |
| grip | bool | 手柄握持键或握持强度阈值结果 | true 进入相对位移控制，false 停止 |
| trigger | float32 [0,1] | 扳机输入值 | 当前预留，后续用于夹爪或末端执行器控制 |
| pos | float[3] | 手柄位置，PICO/OpenXR 项目坐标 | 参与相对位移计算 |
| quat | float[4] | 手柄姿态四元数，默认 xyzw，可配置 wxyz | 写入 ROS Pose，后续可用于姿态控制 |
| frame_id | string | 坐标系名称，默认 xr_world | 写入 ROS Header |
| t | double | Unity/Python 发送端时间戳 | 当前主要用于扩展统计和同步 |

表6 XrController.msg 字段说明

| ROS2 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | 接收端 ROS 时间戳与 frame_id |
| hand | string | left 或 right |
| grip | bool | 运动使能和停止触发字段 |
| trigger | float32 | 扳机值，范围 0.0 至 1.0 |
| pose | geometry_msgs/Pose | 手柄位置与四元数姿态 |

# 六、后续改进优化

后续优化将从工程可靠性、安全边界、传感器接入和任务能力四个层次展开。图5 给出总体路线。

图5 后续工作路线图

表7 后续改进优化建议

| 优化方向 | 关键问题 | 建议方案 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信与同步 | 当前缺少输入频率、延迟、丢包和时间同步统计 | 在 UDP 接收节点中记录统计量，并引入发送端 t 与 ROS 时间对齐分析 | 提升链路可观测性，便于定位卡顿和漂移 |
| 安全边界 | 当前无双臂碰撞检测，仅有单臂工作空间和圆柱约束 | 增加软件急停、互斥工作区、双臂距离阈值和状态机级安全门控 | 降低双臂真机联调风险 |
| 末端控制 | trigger 字段尚未进入主控制闭环 | 定义夹爪 topic、开合方向、比例映射、力控上限和超时策略 | 支持采摘动作的基础闭环 |
| 视觉与记录 | D405/D435、TF、相机标定和 rosbag2 尚未集成 | 建立相机 launch、标定文件、TF 树和实验记录模板 | 形成论文实验数据基础 |
| 控制性能 | 当前以比例速度控制为主，尚未系统评估跟踪误差 | 建立延迟、误差、稳定性和操作者负担指标，逐步引入预测或滤波优化 | 提高操控稳定性和实验说服力 |
| 半自动任务 | 尚无目标检测、任务分配和双臂状态机 | 先做目标检测与 3D 定位提示，再做单臂辅助和双臂任务分配 | 逐步从遥操作过渡到半自动采摘 |

# 七、小结

本阶段项目已经建立了 XR 手柄输入到 RM75 双臂遥操作的基础工程闭环，核心价值在于统一了输入协议、控制节点、真机适配和运行组织方式。后续应优先完成通信统计、数据记录、安全状态、末端执行器和视觉链路，使系统从“可运行”进一步走向“可量化、可复现、可扩展”。